# AS - IS: Operaciones

- TAREA 1.1: Medición de Cloro y PH (mañana/todos los días)

- AS-IS 1.1: Medición de Cloro y PH

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Medición de los niveles de cloro y pH de la piscina para determinar si se requiere aplicar cloro ese día.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para controlar la calidad del agua de la piscina y determinar si es necesario aplicar cloro en función del resultado de la medición.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Piscinero.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada diaria en la mañana.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana, a primera hora del día.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se toman las mediciones de cloro y pH de la piscina.

    - Paso 2: Se evalúa el resultado de la medición para determinar si el cloro está alto o en niveles aceptables.

    - Paso 3: Según el resultado, se decide si se aplica cloro ese día o no.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Recolector para tomar la muestra de agua lejos de la orilla (donde el agua está más mezclada y la medición es más real).

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Saber cuántos kilos de cloro granulado o litros de cloro líquido hay que agregarle a la piscina antes de que bajen los huéspedes, o si hay que agregarle "baja pH" (ácido) porque el agua está muy alcalina.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el cloro está muy alto: no se aplica cloro ese día. La decisión de aplicar o no depende directamente del resultado de la medición.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Fotómetro Digital: En lugar de estar comparando "ojímetro" si el color del agua es más o menos naranja, usar un aparatico digital donde metes la muestra y te da el número exacto.

- Propuesta 1.1: Medición de Cloro y PH

  - Pendiente.

- TAREA 1.2: Aspiración y Retrolavado de piscina (mañana/todos los días)

- AS-IS 1.2: Aspiración y Retrolavado de piscina

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Limpieza de la piscina mediante aspiración del fondo y retrolavado del sistema de filtración.

  - ¿Para qué se hace?

    - Aspiración: Para eliminar la arena, hojas, insectos y sedimentos que se acumulan en el fondo durante la noche.

    - Retrolavado: Para limpiar la arena del filtro. El filtro atrapa la suciedad y se satura; el retrolavado invierte el flujo del agua para expulsar esa suciedad al desagüe y que el filtro vuelva a funcionar con fuerza.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Piscinero.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada diaria en la mañana.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana, a primera hora del día.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se conecta la manguera al cabezal de aspiración y a la toma de succión. El piscinero recorre todo el fondo como si estuviera pasando una aspiradora en una casa.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Manguera de piscina.

    - Cabezal de aspiración.

    - Llave de la sala de bombas para manipular las válvulas del filtro.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Piscina en perfectas condiciones para el uso de los huespedes.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Bomba de succión y Filtro de arena.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si la válvula selectora queda mal posicionada, la piscina puede vaciarse por el desagüe sin querer.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un equipo independiente que se deja trabajando toda la noche y aspira solo. Así el piscinero solo llega en la mañana a hacer el retrolavado, ahorrando horas de trabajo manual.

- Propuesta 1.2: Aspiración y Retrolavado de piscina

  - Pendiente.

- TAREA 1.3: Activación de bombas de piscina (mañana/todos los días)

- AS-IS 1.3: Activación de bombas de piscina

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Encendido de las bombas de la piscina al inicio de la jornada.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para mover el agua y evitar que se estanque.

    - Para que el agua pase por el filtro de arena y se mantenga cristalina durante las horas de uso.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Piscinero.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada diaria en la mañana.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana, a primera hora del día.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se abre la tapa de la bomba para verificar que la cesta esté limpia de hojas o cabellos.

    - Paso 2: Se asegura que el cuerpo de la bomba tenga agua para evitar que trabaje en seco.

    - Paso 3: Se abren las llaves de succión y las de retorno.

    - Paso 4: Se acciona el interruptor en el tablero de control principal.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llave de la sala de máquinas.

    - Tablero eléctrico funcional.

    - Cesta de repuesto (opcional, en caso de que la actual esté rota).

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Se observa el movimiento en las boquillas de retorno y comienza el proceso de limpieza mecánica del agua.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Bomba centrífuga (Motor), tablero de control eléctrico y válvulas de PVC.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Cuando el motor suena pero no mueve agua, esto ocurre por una entrada de aire en la tubería o porque la tapa de la bomba no está bien sellada y no se puede trabajar.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Que las bombas se enciendan y apaguen solas en horarios programados. Así, el piscinero no tiene que ir físicamente a prenderlas, y el hotel se asegura de que la piscina se filtre las horas exactas necesarias para ahorrar energía.

- Propuesta 1.3: Activación de bombas de piscina

  - Pendiente.

- TAREA 1.4: Mantenimiento nocturno de piscina — vertido de cloro (noche/todos los días)

- AS-IS 1.4: Mantenimiento nocturno de piscina — vertido de cloro

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Aplicación nocturna de cloro a la piscina como parte del mantenimiento rutinario.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para eliminar bacterias, virus y microorganismos que los huéspedes dejaron durante el día y para eliminar materia orgánica.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Persona de mantenimiento encargada del torno nocturno.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Llegada de la noche, luego de la medición de la mañana que determina si se requiere la aplicación.

    - Frecuencia: Todas las noches (condicionado al resultado de la medición de la tarea 1.1).

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se calcula la cantidad de cloro según el volumen de la piscina.

    - Paso 2: Se disuelve en un tobo con agua antes de verterlo para evitar que los granos manchen el fondo o dañen el revestimiento.

    - Paso 3: Se camina alrededor de la piscina vertiendo el químico cerca de las boquillas de retorno para que la bomba (si está encendida) ayude a distribuirlo.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Cloro en presentacion granulada y un tobo y paleta para revolver.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un proceso de desinfección profunda y la piscina queda "en reposo" y no debe ser usada por al menos 6-8 horas.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Envases de almacenamiento de químicos y un tobo.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el cloro medido en la mañana (Tarea 1.1) está muy alto, no se vierte cloro esa noche.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un sistema que inyecte el cloro líquido directamente en la tubería de retorno. Así, el personal no toca el químico y la dosificación es exacta, evitando el desperdicio.

- Propuesta 1.4: Mantenimiento nocturno de piscina — vertido de cloro

  - Pendiente.

- TAREA 2.1: Limpieza de áreas verdes (mañana/todos los días)

- AS-IS 2.1: Limpieza de áreas verdes

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Limpieza de las áreas verdes externas del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Mantener la imagen impecable del hotel desde la entrada y áreas de esparcimiento.

    - Evitar que la acumulación de desechos orgánicos (hojas secas, frutos caídos) atraiga insectos o roedores cerca de las habitaciones y el restaurante.

    - Eliminar obstáculos en los senderos y evitar que hojas grandes de palmera queden en zonas de paso.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Jardineros / Operadores de áreas externas.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada en la mañana.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana.

  - ¿Cómo se hace?

    - Retiro de basura que pueda haber volado durante la noche (papeles, plásticos).

    - Limpieza de caminerías que atraviesan los jardines.

    - Retiro manual de hojas amarillas o secas en plantas bajas y arbustos.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Rastrillos, escobas de jardín, tijeras de podar y sopladora.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Areas listas para el tránsito de huéspedes y buena imagen del hotel.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Sopladora de hojas, carretillas para el traslado de los desechos pesados y rastrillos.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Verdes del hotel, da mala imagen y se acumula el sucio en la zona.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Que el riego de las plantas de la zona verde se haga por temporizadores en la madrugada, permitiendo que el jardinero se enfoque solo en la poda y limpieza estética.

- Propuesta 2.1: Limpieza de áreas verdes

  - Pendiente.

- TAREA 2.2: Recolección de potes de residuos (mañana/todos los días)

- AS-IS 2.2: Recolección de potes de residuos

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Limpieza y vaciado de los potes de basura ubicados en las áreas del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para mantener limpias las áreas del hotel retirando los residuos acumulados en los recipientes de basura.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Operador de mantenimiento.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada en la mañana.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se realiza un recorrido en las mañanas desde las áreas de mayor tráfico (recepción y restaurante) hacia las áreas periféricas (piscina y marina).

    - Paso 2: Se retira la bolsa llena, se hace un nudo de seguridad y se coloca una bolsa limpia del calibre adecuado al pote.

    - Paso 3: Las bolsas recolectadas se colocan en un carrito de basura o carretilla para llevarlas al depósito central de desechos del hotel.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Bolsas de basura de e diferentes tamaños.

    - Guantes de protección.

    - Carrito de recolección para evitar cargar las bolsas pesadas manualmente largas distancias.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Contenedores listos para recibir los desechos del nuevo día y bolsas acumuladas y listas para que el camión de aseo urbano las recoja.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Bolsas de basura, guantes de proteccion y carrito para transportar.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si la bolsa se rompe y derrama líquidos malolientes en el piso, se debe detener el recorrido para trapear y desinfectar el área de inmediato y si también las aves o gatos han hurgado en la basura durante la noche y esparcido los residuos, el tiempo de limpieza se duplica.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Evitar que el huésped o el personal tengan que tocar la tapa del bote, mejorando la higiene y la percepción de modernidad.

- Propuesta 2.2: Recolección de potes de residuos

  - Pendiente.

- TAREA 2.3: Podar matas (mañana/todas las semanas)

- AS-IS 2.3: Podar matas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Poda y limpieza de la vegetación (matas) en las áreas externas del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para mantener en buen estado las áreas verdes externas del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Jardineros / Operadores de áreas externas. Operadores palmeros (para el caso específico de palmas de enea y palma real utilizadas en techos, pasillos, churuatas y caneyes).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Necesidad de mantenimiento de áreas verdes según rotación semanal.

    - Frecuencia: Todas las semanas en la mañana. No necesariamente todos los días, pero si no se hace en un sector, se hace en otro, de modo que durante la semana siempre hay actividad de poda en alguna área.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se poda la vegetación (matas, palmas) en el sector asignado del día.

    - Paso 2: Se podan primero las áreas de acceso principal y la zona de la piscina/restaurante.

    - Paso 3: Se eliminan ramas secas, enfermas o que obstruyan caminerías y luminarias.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Guarañas (herramienta de corte de vegetación).

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Plantas con mejor crecimiento, estética y residuos orgánicos: Gran cantidad de hojas, ramas y pencas de palma que deben ser trasladadas al área de acopio de desechos vegetales.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Guarañas: para corte de vegetación.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si no se puede realizar la tarea de podar las matas, atrasa la actividad y se ve fea la imagen del hotel.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Una podadora eléctrica para que sea mucho más rápido y efectivo el trabajo.

- Propuesta 2.3: Podar matas

  - Pendiente.

- TAREA 3.1: Recepción de solicitud de gerencia

- AS-IS 3.1: Recepción de solicitud de gerencia

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción por parte del encargado de operaciones (Richard) de los requerimientos de mantenimiento o actividades especiales enviados desde gerencia.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para incorporar en la planificación del día las actividades solicitadas por gerencia y asignarlas al operador correspondiente.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado del departamento de operaciones), quien recepciona la solicitud y la incorpora a la planificación.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Solicitud generada por gerencia.

    - Frecuencia: Todos los días (la planificación puede cambiar en cualquier momento del día).

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Gerencia emite una solicitud de mantenimiento o actividad.

    - Paso 2: Richard recepciona la solicitud.

    - Paso 3: Richard incorpora la solicitud a la planificación del día y asigna al operador correspondiente.

    - Generalmente se realiza a través de WhatsApp, llamadas telefónicas directas, radio o de forma verbal en reuniones. Al no usar Richard el sistema Odoo, la solicitud queda fuera de la plataforma oficial de seguimiento hasta que alguien más la cargue (si es que se hace).

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Dispositivo móvil con datos/WiFi: Para recibir las instrucciones en tiempo real.

    - Inventario de personal: Saber quién está de guardia y quién tiene la habilidad para la tarea solicitada

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - La Orden de Trabajo Verbal o Manual. El resultado es un operador de mantenimiento ya movilizándose hacia el área afectada

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript. Richard no maneja Odoo.

    - Principalmente WhatsApp y comunicación directa por Radio.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si gerencia envía 5 solicitudes "prioritarias" al mismo tiempo, Richard debe decidir cuál atender primero, lo que puede generar roces si no hay un criterio de prioridad claro.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Realizar un sistema simplificado donde gerencia pueda cargar la foto del problema en una App que Richard pueda ver (aunque no maneje todo el Odoo), donde simplemente dé un clic para "Aceptar" y otro para "Finalizar". Esto daría visibilidad a gerencia sin llenar a Richard de papeleo o mensajes infinitos.

- Propuesta 3.1: Recepción de solicitud de gerencia

  - Pendiente.

- TAREA 3.2: Recepción de solicitud de Ama de llaves o diferentes departamentos

- AS-IS 3.2: Recepción de solicitud de Ama de llaves o diferentes departamentos

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción de requerimientos de mantenimiento provenientes del departamento de ama de llaves u otros departamentos del hotel (alimentos y bebidas, recepción, marina, entre otros).

  - ¿Para qué se hace?

    - Para atender necesidades de mantenimiento puntual dentro de las habitaciones u otras áreas del hotel (cambio de bombillos, manijas de puertas, pintura, etc.) solicitadas por los departamentos que las detectan.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado de operaciones), quien recepciona la solicitud. Los departamentos que generan las solicitudes son: ama de llaves, alimentos y bebidas (restaurante), recepción, marina, y otros departamentos del hotel.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Solicitud generada por ama de llaves u otro departamento, ya sea por mantenimiento inmediato o a través del reporte semanal de ama de llaves (entregado los lunes en la mañana).

    - Frecuencia: Diaria para casos de mantenimiento inmediato; semanal para el reporte regular de ama de llaves (los lunes en la mañana).

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: El departamento solicitante (ama de llaves u otro) identifica una necesidad de mantenimiento y genera la solicitud.

    - Paso 2: Richard recepciona la solicitud.

    - Paso 3: Richard incorpora la solicitud a la planificación del día y asigna la tarea al operador correspondiente.

    - Reporte físico (papel) entregado los lunes. Durante la semana, se maneja por WhatsApp o radio cuando las camareras detectan fallos al limpiar.

    - Principalmente las tareas verbal, vía radio o vía WhatsApp

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Reporte de ama de llaves (en el caso del ciclo semanal).

    - Radio para las emergencias que requieren atención inmediata mientras el personal está en el campo.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una asignación de reparación y el resultado es que el operador técnico de mantenimiento se dirige al sitio con el material necesario.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript.

    - Comunicación verbal y por radio.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Richard recibe la solicitud, pero al no haber inventario en el sistema, el operador llega a la habitación y se da cuenta de que no tiene el bombillo o la pieza, duplicando el tiempo de traslado.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un Tablero Digital de Incidencias Que cualquier empleado pueda reportar un daño. El sistema debería clasificar automáticamente si es para Electricidad, Plomería o Pintura, y permitir a Richard asignar al operador con un solo toque, dejando un registro del tiempo que tomó reparar la falla.

- Propuesta 3.2: Recepción de solicitud de Ama de llaves o diferentes departamentos

  - Pendiente.

- TAREA 3.3: Solicitud de insumos a Almacén

- AS-IS 3.3: Solicitud de insumos a Almacén

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Gestión de la solicitud de insumos y materiales al almacén para ejecutar las actividades de mantenimiento requeridas.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para contar con los materiales e insumos necesarios antes de ejecutar un trabajo de mantenimiento.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado de operaciones), quien realiza la solicitud al almacén.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Recepción de una solicitud de mantenimiento (de gerencia, ama de llaves u otro departamento) que requiere materiales o insumos específicos.

    - Frecuencia: Bajo demanda, cada vez que se recepciona una solicitud de mantenimiento que requiere materiales.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se recepciona la solicitud de mantenimiento.

    - Paso 2: Se identifica qué insumos y materiales se requieren para ejecutarla.

    - Paso 3: Se realiza la solicitud al almacén.

    - Paso 4: Al no manejar sistema, Richard utiliza un formato físico de requisición.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Información sobre los materiales e insumos requeridos para el mantenimiento solicitado.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Se genera una de Salida de Almacén (documento físico) que descuenta el material del inventario y la entrega física de los insumos al operador para que pueda iniciar la reparación.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript para esta tarea. Richard no maneja Odoo.

    - Formatos impresos (hojas de requisición) y comunicación directa (verbal o WhatsApp).

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el almacén no cuenta con los materiales requeridos, se genera una solicitud de compra (ver Tarea 3.6).

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - El equipo señala que la solicitud debería hacerse directamente al departamento de compras, no a través de almacén, para que compras evalúe opciones, solicite autorización de gerencia y gestione la adquisición hasta que llegue al almacén.

- Propuesta 3.3: Solicitud de insumos a Almacén

  - Pendiente.

- TAREA 3.4: Encomiendas de actividades al equipo operativo (operador de habitación, electricistas, piscinero, plomeros, albañiles, operadores de máquinas, jardineros, operadores palmeros, operadores de mantenimiento de electrodomésticos, mecánico)

- AS-IS 3.4: Encomiendas de actividades al equipo operativo

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Asignación por parte de Richard de las actividades de mantenimiento a cada operador según su especialidad, una vez recibida la solicitud y gestionados los materiales.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para coordinar la ejecución de los trabajos de mantenimiento distribuyendo las tareas entre los operadores disponibles según su perfil.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado de operaciones) asigna las actividades. Los roles que reciben las encomiendas son: operador de habitación, electricistas, piscinero, plomeros, albañiles, operadores de máquinas, jardineros, operadores palmeros, operadores de mantenimiento de electrodomésticos (aires acondicionados, neveras) y mecánicos (de guarañas y vehículos). Se indica que albañiles y plomeros son contratados externos.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Recepción de una solicitud de mantenimiento de cualquier fuente (gerencia, ama de llaves, departamentos) una vez identificados los materiales necesarios.

    - Frecuencia: Todos los días.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Richard recepciona la solicitud de mantenimiento.

    - Paso 2: Richard identifica al operador adecuado según la naturaleza del trabajo (eléctrico, plomería, carpintería, jardinería, etc.).

    - Paso 3: Richard asigna (encomienda) la actividad al operador correspondiente.

    - Principalmente verbal y por Radio (Walkie-Talkie) para el personal que está en campo.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Información sobre la solicitud recibida y disponibilidad de los operadores.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - La movilización del operador. Se genera un compromiso de ejecución y el inicio del tiempo de respuesta (desde que Richard asigna hasta que el técnico llega al sitio).

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript.

    - Radios portátilesy teléfonos personales (WhatsApp).

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si no hay materiales disponibles en almacén, no se puede ejecutar el trabajo hasta que lleguen (ver Tarea 3.6).

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - El equipo indica que la carga operativa de Richard no le permite atender simultáneamente la parte administrativa (solicitudes, requisiciones, informes, llamadas), por lo que se requiere un asistente administrativo dedicado al departamento de operaciones que gestione este proceso.

- Propuesta 3.4: Encomiendas de actividades al equipo operativo

  - Pendiente.

- TAREA 3.5: Entrega de herramientas y materiales desde el taller

- AS-IS 3.5: Entrega de herramientas y materiales desde el taller

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Entrega física por parte de Richard al operador asignado de las herramientas y materiales necesarios para ejecutar el trabajo de mantenimiento, desde el área del taller.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para que el operador cuente con los recursos físicos necesarios antes de iniciar la ejecución del mantenimiento.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado de operaciones) realiza la entrega desde el taller.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Asignación de la actividad al operador (Tarea 3.4).

    - Frecuencia: Todos los días, cada vez que se asigna un trabajo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Richard identifica las herramientas y materiales requeridos para el trabajo asignado.

    - Paso 2: Richard hace entrega de las herramientas y materiales al operador desde el área del taller.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Disponibilidad de herramientas en el taller. El taller es un área distinta al almacén: el taller contiene herramientas, mientras que el almacén contiene insumos, suministros y materiales adquiridos por compras.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - La responsabilidad del activo. Una vez que el operador recibe la herramienta, él es el responsable de su integridad y de su retorno al taller al finalizar la jornada o la tarea.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript.

    - Estanterías, tableros de herramientas (paneles perforados) y cajas de herramientas portátiles.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Herramienta en mal estado: El operador llega al sitio de trabajo y nota que la herramienta no funciona o está descargada, perdiendo tiempo de reparación.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un Sistema de Inventario por Código de Barras o QR. Cada herramienta tendría una etiqueta; así Richard la escanearía al entregarla y el sistema registraría: "Taladro asignado a Juan (Electricista) a las 09:00 AM". Esto automatizaría el control y reduciría la pérdida de equipos.

- Propuesta 3.5: Entrega de herramientas y materiales desde el taller

  - Pendiente.

- TAREA 3.6: Solicitud de compra de suministros y materiales a Almacén

- AS-IS 3.6: Solicitud de compra de suministros y materiales a Almacén

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Gestión de la solicitud de compra de suministros y materiales cuando el almacén no dispone de lo requerido para ejecutar un mantenimiento.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para reponer los materiales e insumos faltantes en almacén que son necesarios para ejecutar las actividades de mantenimiento.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Actualmente la solicitud se canaliza a través de almacén. Se indica que el proceso correcto debería ser que Richard (o el futuro asistente administrativo de operaciones) la realice directamente al departamento de compras.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Almacén no cuenta con los materiales o suministros requeridos para ejecutar un mantenimiento.

    - Frecuencia: Bajo demanda, cada vez que se detecta faltante en almacén.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta que el almacén no tiene el material requerido.

    - Paso 2: Se realiza la solicitud a almacén (proceso actual).

    - Paso 3: Almacén gestiona la solicitud de compra con el departamento de compras.

    - Se suele utilizar una Requisición de Compra (formato físico). La autorización generalmente recae en la Gerencia de Operaciones o Administración.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Especificaciones Técnicas: Marca, modelo, medidas o fotos del repuesto (ej. capacitor de aire acondicionado de 35 mfd).

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una Orden de Compra emitida por el departamento de Compras. Para Richard, se genera una expectativa de llegada que debe monitorear para no "olvidar" la reparación.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Richard no maneja Odoo.

    - WhatApps o formatos en fisico.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si los materiales no se consiguen localmente, hay que esperar que lleguen desde Caracas u otros lugares lejanos, lo que atrasa la ejecución de los mantenimientos y puede hacer que se olviden solicitudes pendientes.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - La solicitud debería ir directamente al departamento de compras (sin pasar por almacén), para que compras evalúe opciones en distintos proveedores, solicite autorización de gerencia, y gestione la compra hasta que el material llegue al almacén.

    - El equipo señala la necesidad de contar con un analista de compras directamente en el hotel para atender de forma inmediata estas solicitudes, evitando demoras por distancia geográfica.

    - Se requiere además un asistente administrativo para operaciones que gestione este proceso, ya que la carga operativa de Richard no le permite hacerlo.

- Propuesta 3.6: Solicitud de compra de suministros y materiales a Almacén

- TAREA 4.1: Apagar luces de las áreas externas — Muelle, piscina, estacionamiento, pasillos (mañana/todos los días)

- AS-IS 4.1: Apagar luces de las áreas externas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Apagado de las luminarias de todas las áreas externas del hotel al inicio de la jornada, cuando la luz natural hace innecesaria la iluminación artificial.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para evitar el consumo innecesario de electricidad durante el día en las áreas externas donde la luz natural es suficiente.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista del turno de la mañana.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada diaria en la mañana, cuando hay suficiente luz natural.

    - Frecuencia: Todos los días en la mañana.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Mantenimiento se dirige a los tableros eléctricos principales.

    - Paso 2: Se bajan los interruptores identificados como "Iluminación Externa", "Muelle" y "Piscina".

    - Paso 3: Se realiza un recorrido rápido para confirmar que ninguna luminaria quedó encendida por falla de algún contactor o reloj dañado.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llave de los tableros eléctricos: Para acceder a los centros de carga.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un estado de ahorro energético. El hotel pasa a modo diurno, reduciendo la carga sobre la planta eléctrica o la red principal.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Interruptores termomagnéticos manuales.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el interruptor no baja o no corta la corriente, esto permite que dejen las luces encendidas todo el día, desperdiciando energía eléctrica.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Implementar un Sistema de Control Automatizado por Sensores y Horarios (Domótica básica). Lo ideal sería que las luces se apagaran solas mediante fotocélulas de alta calidad resistentes al salitre o temporizadores astronómicos que se ajusten según la hora.

- Propuesta 4.1: Apagar luces de las áreas externas

  - Pendiente.

- TAREA 4.2: Planificación de actividades de electricidad (todos los días)

- AS-IS 4.2: Planificación de actividades de electricidad

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Organización diaria de las actividades del área de electricidad en función de los reportes recibidos y los eventos que se presenten durante el día.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para estructurar el trabajo del electricista y garantizar la atención oportuna de los requerimientos eléctricos del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Se realiza de forma compartida. Richard entrega las prioridades macro (lo que viene de Gerencia o Ama de Llaves), pero el Electricista aporta el criterio técnico para decidir la ruta lógica.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Recepción de reportes de ama de llaves u otras solicitudes; también puede ajustarse durante el día según los eventos que surjan.

    - Frecuencia: Todos los días.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: El electricista revisa el reporte de Ama de Llaves y las solicitudes de última hora en el grupo de WhatsApp.

    - Paso 2: Antes de empezar, suele hacer un recorrido por los cuartos de máquinas y tableros principales para verificar que no haya ruidos extraños o calor excesivo.

    - Paso 3: Separa las tareas en correctivas y preventivas

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Reporte de ama de llaves (semanal, entregado los lunes en la mañana) y solicitudes diarias de mantenimiento inmediato.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un trabajo electrico al dia, sin ninguna falla y sin ningun riesgo para el hotel.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript.

    - Las actividades se asignan de forma verbal.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si la energia falla el plan se cancela totalmente y el electricista debe abocarse 100% a la planta eléctrica y transferencia de carga.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un Programa de Mantenimiento Preventivo Automatizado. Que el sistema le avise al electricista: "Hoy toca limpieza de los contactores de la piscina" por tiempo de uso, en lugar de esperar a que algo falle para ir a revisarlo.

- Propuesta 4.2: Planificación de actividades de electricidad

  - Pendiente.

- TAREA 4.3: Recepción de reporte de Ama de Llaves (Mañana / Semanal / Diario)

- AS-IS 4.3: Recepción de reporte de Ama de Llaves

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción por parte del área de electricidad del reporte generado por ama de llaves, que contiene los mantenimientos eléctricos requeridos en habitaciones u otras áreas.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para identificar y planificar los trabajos de mantenimiento eléctrico pendientes reportados por ama de llaves, tanto de forma semanal como ante emergencias inmediatas.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista (recibe el reporte). Ama de llaves (genera y entrega el reporte).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Entrega del reporte semanal por parte de ama de llaves, o surgimiento de una necesidad de mantenimiento eléctrico inmediato.

    - Frecuencia: Semanal (los lunes en la mañana) para el reporte regular. Diaria cuando hay una necesidad de mantenimiento eléctrico inmediato.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Ama de llaves genera el reporte con los requerimientos de mantenimiento eléctrico.

    - Paso 2: El electricista recepciona el reporte en la mañana.

    - Paso 3: El electricista incorpora los trabajos reportados en su planificación de actividades del día o de la semana.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Reporte de ama de llaves.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un cumplimiento de las actividadesd reportadas por ama de llaves.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Un formato de reporte de novedades en fisico.

    - Reportes de novedades via WhatsApp.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si no se puede ejecutar el mantenimiento el mismo día en que se recibe el reporte, se atiende al día siguiente.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - El equipo señala que el reporte debería recibirse en la mañana para que, si no puede atenderse ese día, pueda planificarse para el siguiente.

- Propuesta 4.3: Recepción de reporte de Ama de Llaves

  - Pendiente.

- TAREA 4.4: Solicitud de herramientas y materiales a Richard en el área taller (todos los días)

- AS-IS 4.4: Solicitud de herramientas y materiales a Richard en el área taller

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Solicitud por parte del electricista a Richard de las herramientas y materiales necesarios para ejecutar los trabajos eléctricos del día, con entrega en el área del taller.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para que el electricista cuente con los recursos físicos necesarios antes de iniciar la ejecución de sus actividades.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista (solicita). Richard (entrega desde el taller).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Planificación de las actividades eléctricas del día (Tarea 4.2).

    - Frecuencia: Todos los días.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: El electricista identifica las herramientas y materiales que necesita para los trabajos del día.

    - Paso 2: El electricista solicita los materiales a Richard.

    - Paso 3: Richard hace entrega de las herramientas y materiales desde el área del taller.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Disponibilidad de herramientas y materiales en el taller.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una entrega de herramientas en perfectas condiciones.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Ccitud de herramientas a Richard,las actividades se pueden atrasar.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Realizar un inventario digital, para saber con que herramientas cuenta el deposito y todo lo que sale y entra en el.

- Propuesta 4.4: Solicitud de herramientas y materiales a Richard en el área taller

  - Pendiente.

- TAREA 4.5: Ejecución de las actividades solicitadas (todos los días)

- AS-IS 4.5: Ejecución de las actividades solicitadas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Realización efectiva por parte del electricista de los trabajos de mantenimiento eléctrico asignados luego de haber recibido el reporte, planificado las actividades y obtenido los materiales.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para atender y resolver los requerimientos de mantenimiento eléctrico del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista del turno correspondiente (mañana o tarde).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Recepción de materiales y asignación formal de actividades (Tareas 4.3 y 4.4 completadas).

    - Frecuencia: Todos los días.

  - ¿Cómo se hace?

    - El canal principal es el Radio para una respuesta inmediata de segundos, seguido por el grupo de WhatsApp.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Herramientas y materiales entregados por Richard desde el taller (Tarea 4.4). Planificación de actividades del día (Tarea 4.2).

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un funcionamiento operativo estable en todo el hotel.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Herramientas del area de mantenimiento.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Se pierde el flujo de actividades continuas y se retrasan.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Sería ideal un sistema de check-list con todas las actividades que se deben realizar en un Tablet, donde se coloque un “bien”cuando ya se realicen.

- Propuesta 4.5: Ejecución de las actividades solicitadas

  - Pendiente.

- TAREA 4.6: Atención y recepción de solicitudes de emergencia/inmediatas — Transformadores, plantas eléctricas, fallas eléctricas, breakers, postes de luz, daño de fases, fusibles, instalaciones complejas (Esporádico / Cuando se requiere)

- AS-IS 4.6: Atención y recepción de solicitudes de emergencia/inmediatas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Atención por parte del electricista especializado de fallas o situaciones eléctricas críticas que requieren intervención inmediata y que por su complejidad técnica solo puede ejecutar el electricista, no otro operador.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para restablecer el funcionamiento eléctrico del hotel ante fallas graves o situaciones de emergencia que afectan la operación.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista especializado (el único habilitado para atender estos casos). Hay personal nocturno de guardia: dos electricistas en total, uno por turno (mañana y tarde/noche) para atender emergencias fuera del horario regular.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Ocurrencia de una falla o emergencia eléctrica de cualquiera de las siguientes categorías: falla o arranque de planta eléctrica, problemas con transformadores, caída o falla de fases, daño de fusibles en postes, fallas en cuartos de breakers (breakers principales), necesidad de instalaciones complejas (cableado 220V o 110V, tomas de corriente, etc.).

    - Frecuencia: Esporádico, cuando se presenta la emergencia.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se presenta una falla o emergencia eléctrica.

    - Paso 2: Se notifica al electricista (de guardia si es fuera de horario regular).

    - Paso 3: El electricista atiende la situación de emergencia.

    - El canal principal es el Radio (Canal de Operaciones) para una respuesta inmediata de segundos, seguido por el grupo de WhatsApp.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Guantes de alta tensión, botas aislantes, careta de protección contra arco eléctrico (Arc Flash) y pértigas de maniobra.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Restablecimiento del Servicio: El hotel vuelve a operar con energía estable.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Sistema que conecta la planta eléctrica cuando falla la red externa.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si la red externa falla y la planta también, el hotel queda a oscuras. El electricista debe realizar un arranque manual forzado.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Contar con un Banco de Condensadores Automatizado para estabilizar el voltaje y un Supresor de Transientes (SPD) de nivel industrial que proteja los equipos electrónicos del hotel de los "picos" de luz tan comunes en la zona.

- Propuesta 4.6: Atención y recepción de solicitudes de emergencia/inmediatas

  - Pendiente.

- TAREA 4.7: Encendido de luces externas — Muelle, piscina, estacionamiento, pasillos — a partir de las 6:30 pm (Todas las tardes)

- AS-IS 4.7: Encendido de luces externas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Encendido de las luminarias de todas las áreas externas del hotel al caer el sol, para garantizar iluminación nocturna.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para proporcionar iluminación artificial en las áreas externas del hotel una vez que la luz natural es insuficiente.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Electricista del turno de la tarde.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Caída del sol / reducción de la luz natural.

    - Frecuencia: Todas las tardes. El horario de encendido es entre las 6:00 pm y las 6:30 pm, dependiendo de las condiciones de luz del día.

  - ¿Cómo se hace?

    - El electricista de la tarde se dirige a los tableros de control identificados en la mañana. Acciona los interruptores de las zonas: Muelle, Estacionamiento, Piscina y Pasillos Externos.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Acceso a Tableros Eléctricos: Llave maestra de áreas técnicas.

    - Radio de Comunicación: Para confirmar con Recepción o Seguridad que las áreas críticas (como el acceso principal) ya están iluminadas.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Un Ambiente Nocturno Seguro y Operativo. Se habilita visualmente el hotel para el disfrute de los huéspedes y se facilita el trabajo de vigilancia.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Tableros de Distribución Eléctrica.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si una fase eléctrica falla, la mitad de las luces del pasillo o del muelle podrían no encender, dejando áreas en penumbra.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Instalar un temporizador con las horas precisas que se deben encender las luces, eliminando el error humano y garantizando que el hotel nunca esté a oscuras.

- Propuesta 4.7: Encendido de luces externas

  - Pendiente.

- TAREA 5.1: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Agua

- AS-IS 5.1: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Agua

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción y tramitación de la solicitud para el llenado del tanque de agua potable del hotel mediante camión cisterna u otro proveedor externo.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para garantizar el abastecimiento de agua potable en el hotel cuando el tanque requiere ser llenado.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Actualmente la solicitud la gestiona el área de calidad/seguimiento y control (Adriana Montes Caceres). Se indica que en el futuro debería ser Richard o su asistente administrativo quien la gestione, canalizándola a través del departamento de compras.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Necesidad de llenado del tanque de agua potable según el nivel de consumo.

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta la necesidad de llenado del tanque de agua potable.

    - Paso 2: Se realiza la solicitud (actualmente la gestiona Adriana Montes Caceres; el canal hacia el proveedor pasa por compras).

    - Paso 3: Compras contacta al proveedor del servicio.

    - Paso 4: Llega el camión cisterna o proveedor al hotel.

    - Paso 5: Richard (u operador presente) recibe y supervisa el llenado del tanque.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Lectura física del tanque y el pronóstico de ocupación; ya que, si el hotel tiene un evento o en ocupación alta el fin de semana, la solicitud se adelanta, aunque el nivel esté alto.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una Orden de Servicio / Compra. Administrativamente, esto asegura que el camión sea esperado en garita y que Richard esté disponible para la recepción técnica (Tarea 5.2).

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Ninguno identificado en el transcript.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - WhatsApp / Grupos de Operaciones: Para el aviso inmediato de nivel bajo.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - La solicitud debería ser gestionada por el asistente administrativo de operaciones directamente con el departamento de compras, para que compras coordine con el proveedor y el servicio llegue al hotel.

- Propuesta 5.1: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Agua

  - Pendiente.

- TAREA 5.2: Llenado de tanque de agua

- AS-IS 5.2: Llenado de tanque de agua

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción física del servicio de llenado del tanque de agua potable cuando llega el proveedor al hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para asegurar el abastecimiento de agua potable en el hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard debe estar presente durante la recepción del servicio. Si no está disponible, otro operador apoya en la supervisión del llenado.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Llegada del proveedor al hotel luego de tramitada la solicitud (Tarea 5.1).

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Llega el proveedor al hotel con el agua.

    - Paso 2: Richard (o el operador designado) supervisa el llenado del tanque.

    - Paso 3: verificación de cantidades, firma de remisión u otro documento de recepción.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llaves de acceso a las bocas de llenado y al área de tanques y conos para señalizar el camión en el área de descarga.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Documento que se entrega a Administración para el pago al proveedor y el hotel recupera su autonomía de consumo.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Tanque de Almacenamiento Principal.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el agua de la cisterna presenta sedimentos, Richard debe rechazar el despacho para no contaminar el tanque principal y dañar las bombas.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Instalar una unidad de pre-filtrado en la boca de llenado del tanque. De esta manera, cualquier sedimento accidental que traiga el camión queda atrapado antes de entrar al sistema del hotel.

- Propuesta 5.2: Llenado de tanque de agua

  - Pendiente.

- TAREA 5.3: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gasoil

- AS-IS 5.3: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gasoil

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción y tramitación de la solicitud para el llenado del tanque externo de gasoil del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para garantizar el abastecimiento de gasoil necesario para la operación del hotel (planta eléctrica u otros equipos).

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Actualmente la solicitud la gestiona Adriana Montes Caceres (área de calidad/seguimiento y control). Se indica que el proceso debería pasar a ser gestionado por el asistente administrativo de operaciones directamente con compras.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Nivel bajo del tanque de gasoil según consumo.

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta la necesidad de llenado del tanque de gasoil.

    - Paso 2: Se realiza la solicitud al departamento de compras.

    - Paso 3: Compras coordina con el proveedor.

    - Paso 4: Llega el proveedor al hotel.

    - Paso 5: Se recibe y supervisa el llenado del tanque externo de gasoil.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Lectura de vara o medidor de nivel: El dato exacto de cuánto queda en el tanque.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una Orden de Compra y Programación de Despacho. Internamente, se genera un aviso a Richard para que esté disponible para la supervisión física obligatoria (Tarea 5.4).

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Comunicación vía WhatsApp para el envío de la solicitud interna a Compras.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el proveedor se retrasa y hay fallas eléctricas prolongadas, el hotel entra en riesgo de apagón total. Se debe activar un plan de racionamiento de energía.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - La solicitud debería ser gestionada directamente con el departamento de compras por el asistente administrativo de operaciones. Cuando viene el gasoil, Richard debe estar presente obligatoriamente.

- Propuesta 5.3: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gasoil

  - Pendiente.

- TAREA 5.4: Llenado de tanque de gasoil

- AS-IS 5.4: Llenado de tanque de gasoil

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción física del servicio de llenado del tanque externo de gasoil cuando llega el proveedor al hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para asegurar el abastecimiento de gasoil para la operación continua del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard debe estar presente obligatoriamente durante la recepción de este servicio.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Llegada del proveedor al hotel luego de tramitada la solicitud (Tarea 5.3).

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Llega el proveedor con el gasoil al hotel.

    - Paso 2: Richard supervisa y recibe el llenado del tanque externo de gasoil.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Presencia obligatoria de Richard.

    - Vara de medición manual: Para contrastar la lectura del sensor (si existe) con la medida física real.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Factura de Recibido: Documento que se entrega a Administración/Compras para procesar el pago.

    - Actualización de Inventario Crítico: Notificación a Gerencia de que el hotel tiene autonomía energética completa.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - A veces se usan filtros externos durante el llenado para asegurar que el gasoil no traiga sedimentos o agua que dañen los inyectores de las plantas.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si Richard mide y falta combustible respecto a la guía, debe reportar de inmediato a Compras y no firmar la factura completa.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Implementar un Sistema de Monitoreo Digital de Tanques. Que el tanque tenga un sensor conectado a una red que Richard y Administración vean en tiempo real. Así, al llenar, el sistema registra automáticamente el ingreso de combustible sin errores humanos de medición con vara.

- Propuesta 5.4: Llenado de tanque de gasoil

  - Pendiente.

- TAREA 5.5: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gas

- AS-IS 5.5: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción y tramitación de la solicitud para el llenado del tanque de gas del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para garantizar el abastecimiento de gas necesario para la operación del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Actualmente la solicitud la gestiona Adriana Montes Caceres (área de calidad/seguimiento y control). Se indica que el proceso debería pasar a ser gestionado por el asistente administrativo de operaciones directamente con compras.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Nivel bajo del tanque de gas según consumo.

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta la necesidad de llenado del tanque de gas.

    - Paso 2: Se realiza la solicitud al departamento de compras.

    - Paso 3: Compras coordina con el proveedor.

    - Paso 4: Llega el proveedor (camión) al hotel.

    - Paso 5: Se recibe y supervisa el llenado del tanque de gas.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Lectura del medidor de porcentaje: Dato físico que Richard debe pasar a quien gestiona la compra.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Una Orden de Servicio de Llenado. Administrativamente, queda registrado el compromiso de pago; operativamente, se genera una alerta para Richard para que despeje el área de tanques y reciba el camión (Tarea 5.6).

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Se notifica vía WhatApps a administración.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el camión falla y el nivel llega a <5%, se deben priorizar las cocinas.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - La solicitud debería ser gestionada directamente con compras por el asistente administrativo de operaciones.

- Propuesta 5.5: Recepción de solicitud de llenado de tanque de Gas

  - Pendiente.

- TAREA 5.6: Llenado de tanque de gas

- AS-IS 5.6: Llenado de tanque de gas

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Recepción física del servicio de llenado del tanque de gas cuando llega el proveedor (camión) al hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para asegurar el abastecimiento de gas para la operación continua del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Personal del camión cisterna que manipula las mangueras y válvulas.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Llegada del proveedor al hotel luego de tramitada la solicitud (Tarea 5.5).

    - Frecuencia: Esporádico, según consumo.

  - ¿Cómo se hace?

    - Se delimita el área con conos o cinta si es necesario y se verifica que los extintores del área estén vigentes.

    - Se registra el porcentaje de gas remanente en el tanque del hotel (ej. 15%) antes de conectar.

    - El proveedor conecta la manguera de alta presión y activa la bomba del camión.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llaves del área de tanques.

    - Planilla de control de combustible/gas: Para el registro administrativo.

    - Agua jabonosa.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Documento del proveedor con la cantidad surtida y Gas garantizado para restaurante (cocinas).

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Reloj indicador de nivel (Medidor de porcentaje) y válvulas de alivio y reguladores de presión.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Fuga durante el llenado: Se debe activar el botón de parada de emergencia del camión y cerrar la válvula principal del tanque de inmediato.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Un sensor ultrasónico que envíe el nivel del tanque en tiempo real a una pantalla en la oficina de Richard o Administración. Así, el pedido (Tarea 5.5) se hace de forma automática cuando el tanque llega al 25%, evitando quedarse sin gas en plena ocupación alta.

- Propuesta 5.6: Llenado de tanque de gas

  - Pendiente.

- TAREA 6.1: Verificación del pozo de agua (Nivel de agua y estado)

- AS-IS 6.1: Verificación del pozo de agua

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Verificación periódica del estado y nivel de agua del pozo subterráneo (Pozo 3) que abastece al hotel, incluyendo el encendido y apagado de la bomba principal.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para mantener el tanque principal del hotel lleno y garantizar el suministro continuo de agua subterránea, que es la fuente principal de agua del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (quien va al pozo a verificar y activar/desactivar la bomba). El pozo está ubicado fuera del hotel, a una distancia no especificada.

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Verificación rutinaria del nivel del tanque principal y estado de la bomba del Pozo 3.

    - Frecuencia: Día de por medio (día sí, día no).

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Richard se desplaza al pozo (ubicado fuera del hotel).

    - Paso 2: Verifica el nivel de agua y el estado general del pozo y la bomba.

    - Paso 3: Enciende o apaga la bomba según sea necesario para mantener el tanque principal lleno.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llaves de acceso para el recinto perimetral del pozo y el tablero eléctrico.

    - Vehículo o transporte: Dado que el pozo está fuera del hotel, Richard requiere movilidad para optimizar su tiempo.

    - Instrumento de medición

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Garantía de agua para las habitaciones, lavandería y restaurante.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Manómetros: Ubicados en la boca del pozo para verificar la presión de salida del agua.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si se detecta una tubería rota u otro daño, se ejecuta el mantenimiento del pozo (Tarea 6.2).

    - Si hay un bote de agua, se atiende de inmediato.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Instalar un sistema de radiofrecuencia o señal GPRS  que le envíe una alerta al teléfono si el nivel del tanque está bajo o si el pozo falla.

- Propuesta 6.1: Verificación del pozo de agua

  - Pendiente.

- TAREA 6.2: Mantenimiento del pozo (Esporádico / Cuando se requiere)

- AS-IS 6.2: Mantenimiento del pozo

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Intervención correctiva en el pozo de agua subterránea (Pozo 3) cuando se detecta un daño, falla en la bomba, rotura de tubería u otro problema que afecte el suministro de agua.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para restablecer el funcionamiento normal del sistema de abastecimiento de agua subterránea del hotel.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard y su equipo. En casos de daños en la bomba se llama a un mecánico especializado externo (Isaías, operador de bombas).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Detección de una falla, daño o anomalía durante la verificación rutinaria del pozo (Tarea 6.1) o ante una emergencia de suministro de agua.

    - Frecuencia: Esporádico, cuando se requiere.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta la falla o daño en el pozo (tubería rota, bomba dañada, bote de agua, etc.).

    - Paso 2: Se evalúa el tipo de intervención requerida.

    - Paso 3: Si es una falla de bomba, se contacta al mecánico especializado.

    - Paso 4: Se ejecuta la reparación o mantenimiento necesario.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Herramientas de izamiento, repuestos comunes e insumos químicos.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - El agua vuelve a entrar al tanque de almacenamiento a los galones por minuto (GPM) habituales.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - El equipo principal dentro del pozo y protecciones contra falta de fase y trabajo en seco.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Durante la extracción, la bomba puede quedar trabada por derrumbes internos en el pozo o acumulación de sedimentos, lo que puede requerir maquinaria pesada o incluso la pérdida del pozo.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Tener siempre una bomba sumergible de las mismas especificaciones (caballaje y etapas) lista en el taller. Así, el tiempo de inactividad se reduce a lo que tarde la extracción e instalación (horas, no días).

- Propuesta 6.2: Mantenimiento del pozo

  - Pendiente.

- TAREA 6.3: Verificación de bombas sumergibles de aguas negras — Módulo 7 y Módulo 4

- AS-IS 6.3: Verificación de bombas sumergibles de aguas negras

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Verificación periódica del estado y funcionamiento de las bombas sumergibles de aguas negras ubicadas en el Módulo 7 y el Módulo 4 del hotel.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de aguas negras del hotel y prevenir fallas en las bombas sumergibles de cada módulo.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Richard (encargado de operaciones).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Inicio de la jornada y relevo de turnos.

  - ¿Cómo se hace?

    - Se verifica que las luces piloto estén en verde (operativo) y no en rojo (falla/térmico saltado).

    - Se pasa el selector de "Auto" a "Manual" brevemente para escuchar el sonido del motor y verificar que no vibre en exceso.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Llave de los tableros de control de los Módulos 4 y 7.

    - Linterna de alta potencia: Para observar el nivel del foso y el estado de los cables sumergibles

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - La certeza de que el sistema de drenaje no colapsará en las próximas horas.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Sistema que turna el trabajo entre la bomba 1 y la bomba 2 para evitar el desgaste prematuro.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si la bomba empieza a emitir ruidos anómalos o falla, se ejecuta el mantenimiento (Tarea 6.4).

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Que Richard pueda ver el nivel de los pozos de los Módulos 4 y 7 desde una tablet , recibiendo una notificación push si alguna bomba falla o si el nivel supera el límite de seguridad.

- Propuesta 6.3: Verificación de bombas sumergibles de aguas negras

  - Pendiente.

- TAREA 6.4: Mantenimiento de las bombas (Esporádico / Cuando se requiere)

- AS-IS 6.4: Mantenimiento de las bombas sumergibles de aguas negras

  - ¿Qué es esta tarea?

    - Intervención correctiva en las bombas sumergibles de aguas negras (Módulo 7 y Módulo 4) cuando se detecta una falla o anomalía en su funcionamiento.

  - ¿Para qué se hace?

    - Para restablecer el funcionamiento normal del sistema de aguas negras del hotel y evitar acumulación o colapso del sistema.

  - ¿Qué roles ejecutan esta tarea?

    - Cuando la bomba se daña se llama al mecánico especializado en bombas sumergibles (Isaías, operador de bombas).

  - ¿Cuándo se hace?

    - Disparador: Detección de falla, ruido anormal o avería en la bomba sumergible, identificada durante la verificación rutinaria (Tarea 6.3) o de forma espontánea.

    - Frecuencia: Esporádico, cuando se requiere.

  - ¿Cómo se hace?

    - Paso 1: Se detecta la falla o anomalía en la bomba.

    - Paso 2: Se contacta al mecánico especializado en bombas sumergibles.

    - Paso 3: Se ejecuta la reparación o mantenimiento de la bomba.

  - ¿Qué necesitan para hacer esta tarea?

    - Polipastos, cadenas o cuerdas de alta resistencia.

    - EPP Especializado: Botas de caucho altas, guantes de nitrilo reforzados, mascarilla con filtro y protección ocular (por el riesgo de salpicaduras de aguas servidas).

    - Herramientas de taller: Extractores, llaves de tubo y multímetro para pruebas de continuidad.

  - ¿Qué se genera al terminar?

    - Sistema de bombeo operativo: Foso de aguas negras en niveles normales.

  - ¿Qué sistemas o herramientas usan?

    - Tablero de control: Para realizar pruebas de arranque y verificar el consumo de amperaje.

  - ¿Qué pasa cuando las cosas no salen normal?

    - Si el tiempo de respuesta es largo, las aguas negras pueden rebosar hacia áreas comunes o jardines.

  - ¿Cómo les gustaría que funcionara idealmente?

    - Que el tablero eléctrico envíe una alarma visual o sonora cuando una bomba se tranca o sube su temperatura, antes de que se queme.

- Propuesta 6.4: Mantenimiento de las bombas sumergibles de aguas negras

  - Pendiente.